建设项目环境影响报告表

项目名称:    卷板机、开平线生产项目

建设单位（盖章）:  桓台县果里镇齐锻锻压机床厂

编制日期：2017年6月08日

国家环境保护部制

《建设项目环境影响报告表》编制说明

1、本表由具有从事环境影响评价工作资质的单位编制，本表一式四份，一律打印填写。

2、项目名称——指项目立项批复时的名称，应不超过30个字（两个英文段作一个汉字）。

3、建设地点——指项目所在地详细地址，公路、铁路应填写起止地点。

4、行业类别——按国标填写。

5、总投资——指项目投资总额。

6、主要环境保护目标——指项目周围一定范围集中居民住宅区、学校、医院、保护文物、风景名胜区、水源地和生态敏感点，应尽可能给出保护目标、性质、规模和距厂界距离等。

7、结论与建议——给出本项目清洁生产、达标排放和总量控制的分析结论，确定污染防治措施的有效性，说明本项目对环境造成的影响，给出建设项目环境可行性的明确结论，同时提出减少环境影响的其他建议。

8、预审意见——由行业主管部门填写意见，无主管部门的项目，可不填。

9、审批意见——由负责审批该项目的环境保护行政主管部门批复。

建设项目基本情况

| 项目名称 | 卷板机、开平线生产项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位 | 桓台县果里镇齐锻锻压机床厂 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 法人代表 | 李珊珊 |  |  |  | 联系人 |  |  |  |  | 李珊珊 |  |  |  |
| 通讯地址 | 山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系电话 | 13655338387 |  |  | 传真 |  | --- |  |  |  |  | 邮政编码 |  | 256400 |
| 建设地点 | 山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 立项审批部门 |  | 桓台县发展和改革局 |  |  |  |  |  | 批准文号 |  |  |  | 桓发改补字[2017]441号 |  |
| 建设性质 | 新建√ 改扩建□ 技改□ |  |  |  |  |  |  | 行业类别及代码 |  |  |  | 其他通用设备制造业C3490 |  |
| 占地面积 （平方米） | 3460 |  |  |  |  |  |  | 绿化面积 （平方米） |  |  |  | --- |  |
| 总 投 资 （万元） | 30 |  | 其中：环保投 资（万元） |  |  |  | 3 |  |  | 环保投资占总投资比例 |  |  | 10% |
| 评价经费 （万元） |  |  | 预计投产日期 |  |  |  |  |  | 2017.07 |  |  |  |  |
| 工程内容及规模： 一．项目概况 桓台县果里镇齐锻锻压机床厂注册成立于2010年12月10日，位于淄博市桓台县果里镇周坊村，主要从事机械加工行业，公司营业执照见附件。 桓台县果里镇齐锻锻压机床厂投资建设的卷板机、开平线生产项目地处山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，厂房租用桓台县果里镇周坊村民委员会闲置厂房，项目占地3460 m2；项目总投资30万元，其中环保投资3万元，占总投资10%，劳动定员12人，年生产天数300天，每天工作时间8小时，年产200台卷板机、开平线设备。本项目已建成投产，未履行环保手续，当地环保部门已责令桓台县果里镇齐锻锻压机床厂停产整改，整改未符合要求前，不准从事相关生产活动，本次环评为补办手续。 根据相关环保法律、法规及条例的规定以及当地环保局要求，该项目需进行相应的环境影响评价工作。桓台县果里镇齐锻锻压机床厂特委托山东同济环境工程设计院有限公司承担其卷板机、开平线生产项目环境影响报告表的编制工作，评价单位经过现场勘察及工程分析，依据《环境影响评价技术导则》的要求编制了该项目的环境影响报告表。 二、编制依据 1.《中华人民共和国环境保护法》（2015.1.1）； 2.《中华人民共和国环境影响评价法》（2016.9.1）； 3.《建设项目环境保护管理条例》（国务院第[1998]253号令，1998.11.29）； 4.《建设项目环境影响评价分类管理名录》（环保部令第33号，2015.4.9）； 5.《建设项目环境影响评价技术导则 总纲》（HJ2.1-2016）； 6.《产业结构调整指导目录（2011年本）》（修正）（国家发展改革委2013年第21号令）； 7.《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）； 8.《国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》； 9.《建设项目环评审批原则(试行)》（鲁环函[2012]263号）； 10.《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）； 三、产业政策和规划符合性 1．产业政策符合性分析 依据《产业结构调整指导目录（2011 年本）》（修正版），拟建项目不属于“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属允许建设项目，符合国家产业政策。 拟建项目产品、工艺和生产能力均不属于《淄博市重点行业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”，属允许建设项目，符合淄博市产业政策；项目已于2017年5月27取得桓台县发展和改革局的登记备案证明文件：桓发改补字[2017]441号。 拟建项目不属于《山东省禁止、限制供地项目目录》中“禁止类”和“限制类”项目，符合政策要求。 2．土地利用总体规划分析 桓台县果里镇齐锻锻压机床厂投资建设的卷板机、开平生产项目地处山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，项目厂房租用桓台县果里镇周坊村民委员会闲置厂房（租赁证明、协议见附件），根据建设单位提供的关于本项目办理环保手续的预审表（预审表见附件），山东省桓台经济开发区管理委员会同意该项目在该地建设，符合规划要求。 3．与鲁环函[2012]263号文的符合性分析 本项目与《关于印发<建设项目环评审批原则(试行)>的通知》（鲁环[2012]263号）的符合性分析见表1。 表1 本项目与鲁环函[2012]263号文件符合性分析 基本原则; 符合性分析. （一）建设项目立项和环评审批程序规定; 本项目已立项，批准文号为桓发改补字[2017]441号. （二）项目建设与规划环评相协调的要求; 本项目属于卷板机、开平线生产项目，不属于重点建设项目. （三）加强环境风险管理的要求 根据《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》(环发〔2012〕77号)及《关于构建全省环境安全防控体系的实施意见》(鲁环发〔2009〕80号)，建设项目环评必须开展环境风险评价工作。; 本次评价包含环境风险评价 内容. （四）建设项目审批的限制性要求; 选 项. 1、对国家明令淘汰、禁止建设、不符合国家产业政策的建设项目一律不批；坚决杜绝已被淘汰的项目以所谓技术改造、拉动内需为名义上项目。; 是□ 否√. 2、对于污染物排放量大，高能耗、高物耗、高水耗项目，其环评文件必须在产业规划环评通过后方可进行环评审查工作，污染物不能达标排放的建设项目一律不予审批。; 是□ 否√. 3、对于环境质量不能满足环境功能区要求、没有完成减排任务的企业的建设项目、没有总量指标的建设项目一律不批。; 是□ 否√. 4、对于在自然保护区核心区、缓冲区内的建设项目一律不批；在饮用水水源一级保护区内与供水设施和保护水源无关的建设项目一律不批；在饮用水水源二级保护区内有污染物排放的建设项目一律不批；在饮用水水源准保护区内新建、扩建可能污染水体的建设项目一律不批，改建、迁建建设项目不得增加排污量。其他涉及到饮用水水源保护区、自然保护区、风景名胜区以及重要生态功能区的建设项目要从严把握。; 是□ 否√. 结论：项目属于允许类项目，不在省环保厅审批的限制性要求的范围内。. （五）区域、流域和企业限批要求; 选 项. 1、区域限批或从严审批。对毗邻居民区的化工等有环境风险的建设项目要限批；城市规划区内、经济技术开发区和高新技术产业开发区等工业园区之外，对有污染的新上建设项目要限批；对不认真执行环评和“三同时”制度，有较多未批先建项目、有较多不达标排放的区域内污水没有有效措施进行治理的园区要从严审批；县(市、区)辖区内一年内出现3次及以上建设项目环境违法行为的， 6个月内对该县(市、区)新上有污染物排放的工业类建设项目实行从严审批。空气环境质量连续3个月排在最差的前3个点位且没有改善的，对其所在的县(市、区)的涉及废气排放的建设项目实行从严审批；对污染严重、防治不力的设区市或县(市、区)实行从严审批。; 是□ 否√. 2、流域限批或从严审批。全省重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，河流两侧5公里之内对有污水排放的项目要实行流域从严审批。流域水环境质量连续3个月超标倍数排在前3名的断面、超过达标边缘的河流断面，对其负有责任的县(市、区)的涉及废水排放的建设项目实行从严审批。; 是□ 否√. 3、企业从严审批。企业出现1次建设项目环境违法行为且限期整改未完成的，或已批项目未按规定时限申请竣工环境保护验收或验收未予通过的，对该企业的新上项目实行从严审批；企业一年内出现2次及以上建设项目环境违法行为的、企业存在信访案件未能及时解决的，一年内对该企业的新上项目实行从严审批。; 是□ 否√. （六）南水北调流域的有关要求; 选 项. 1、南水北调核心保护区外延15公里之内有污水排放的建设项目一律不批；15公里之外有污水排放的建设项目应通过“治、用、保”实现区域污水资源化并做到主要污染物排放量有所削减。; 是□ 否√. 2、南水北调工程沿线区域涉及重金属排放、危险化学品等对水源地可造成严重安全隐患的建设项目一律不批。; 是□ 否√. 3、沿线区域内不得新建、改建、扩建污染严重的项目。; 是□ 否√. 4、南水北调流域其行政辖区内的重点河流水环境质量未达到省环保厅确定的年度改善目标的，对增加废水排放及其主要污染物排放量的新上项目一律不批。; 是□ 否√. 结论：项目符合南水北调流域的有关要求。. 由表1可知，本项目的建设可满足山东省环境保护厅关于《建设项目环评审批原则(试行)》（鲁环函[2012]263号）关于建设项目审批原则的设计条件的要求。 综上所述，本项目符合国家及山东省相关环保要求。 四、项目名称、性质、地点及规模 1. 项目名称：卷板机、开平线生产项目 2. 建设性质：新建 3. 建设地点：山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，项目地理位置详见附图1。 4. 建设规模：年产200台卷板机、开平线设备。 五、工程内容 1．建设内容 拟建项目总占地面积3460m2，项目租用原有闲置厂房，包括车间、厕所等，按照主体工程、公用工程、环保工程等分类，项目工程内容如下表所示： 表2 项目工程内容一览表 序号; 工程类别; 工程名称; 数量; 备注. 1; 主体工程; 生产车间; 1座; 已建，840 m2. 2; 辅助工程; 办公室; 1座; 已建，168 m2. 3; 门卫; 1座; 已建. 4; 公用工程; 厕所; 1座; 已建. 5; 电井; 1座; 已建. 6; 环保工程; 焊烟净化器; 1台; 新建. 隔音降噪设施; --; 新建. 2．主要生产设备 表3 主要生产设备一览表 序号; 设备名称; 数量; 单位. 1; 车床; 台; 3. 2; 刨车; 台; 1. 3; 钻床; 台; 2. 4; 电焊机; 台; 5. 5; 切割机; 辆; 1. 6; 行车; 台; 2. 3．主要原材料及动力消耗 表4 原材料及动力消耗一览表 序号; 名称; 单位; 用量; 备注. 1; 铁板; 吨/年; 180. 2; 槽钢; 吨/年; 140. 3; 焊材; 吨/年; 2. 4; 氧气; 瓶/年; 200. 5; 乙炔; 瓶/年; 100. 6; 电机; 台/年; 80. 7; 电; 万度/年; 2.4. 8; 水; 吨/年; 18. 9; 机油; 吨/年; 0.1. 六、给排水 1、给水 本项目用水主要为职工生活用水。职工生活用水主要为饮用水，用水定额按5 L/人·d计，则生活用水量为18 m3/a，为外购桶装水。 本项目新鲜用水量为18 m3/a。 2、排水 本项目职工生活采用旱厕，不产生生活污水，定期清运作肥料，不外排。 图1 项目水平衡图 七、能源消耗 1、供电 全年耗电量约为2.4万kW·h，由桓台县果里镇镇电力网提供。 2、制冷、供热 本项目办公供热、制冷均采用电空调；项目生产无需外加热源。 八、厂区平面布置 本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，租用周坊村村委会闲置厂房，厂房占地面积共3460 m2，办公区和生产区相对分开，办公室位于生产车间北侧。车间具体平面布置图详见附图2。 本项目工程建筑布局层次分明，生产、办公、功能区划分清楚，便于组织生产和管理，根据安全、卫生、环保、施工等要求，结合厂区地址地形、气象等自然条件，因地制宜地对工厂建构筑物、运输线路等进行总平面布置，力求生产装置紧凑，辅助装置服务到位，有利于生产、安全管理，保护环境。 综上所述，本工程总平面布置从环保角度讲是合理的。 九、项目周边环境 本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，租用周坊村村委会闲置厂房，东邻生产地，西邻张北路，北邻生产路，南邻兴业工贸，项目周边环境详见附图3。 十、组织及劳动定员 本项目劳动定员12人。年生产天数为300天，实行白班制，每天工作时间8小时。 十二、环保投资 本项目总投资30万元，其中环保投资为3万元，占总投资的10%。 |
| 与本项目有关的原有污染情况及主要环境问题： 本项目为新建项目，租用周坊村村委会闲置厂房，不存在与本项目有关的原有污染情况及环境问题。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

建设项目所在地自然环境及社会环境简况

自然环境简况（地形、地貌、地质、气候、气象、水文、植被、生物多样性等）： 1．地理位置 桓台县位于山东省中部，东经118° 04'，北纬度36° 57' ，海拔高度22 m。地处鲁中山区和鲁北平原交界地带，系华北大平原的一部分。县境东接齐国故都临淄，南靠淄博市政府驻地——张店，西南部与周村接壤，西连邹平，北依博兴、高青。县境南北延伸24.4公里，东西相距27.3公里，全县总面积508.96平方公里，人口49.76万。境内有马踏湖，面积近百平方公里，是山东省七大名胜风景区之一，素有“北国江南”之称。 本项目位于山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，详见附图1项目地理位置图。 2．地形地貌 桓台县地处新华夏系第二隆起带与第二沉降带的衔接部位，以齐河-广饶深大断裂为界，北部属华北凹陷区（Ⅱ级构造单元）济阳凹陷（Ⅲ级）的东南部，中部、南部处于鲁西隆起区的北端。 地貌类型属鲁中北部黄河冲积平原和泰沂山脉北麓冲积平原区。项目区内全部为坦荡平原，土壤以褐土、潮土为主，土壤表层质地多为中壤，土壤肥沃。pH值7.5-7.7，平均7.6，呈微碱性。有机质含量在1.50%左右，碱解氮71ppm，速效磷25 ppm，速效钾127 ppm。土层深厚，保水保肥，耕性较好。土壤中六六六、DDT和汞、砷、镉、铅、铬等有毒、有害物质和残留含量均低于国家规定的标准。 3．气候气象 桓台属于暖温带大陆性季风气候，属半湿润地区，四季分明，阳光充沛。 年平均气温：12.9℃；年平均最高气温：13.6℃，在7月份；极端最高气温：42.1℃（出现于1955年7月24日）；年平均最低气温：11.9℃，在一月份；极端最低气温：-23.1℃（出现于1972年1月26日）；多年日照时数2832.7小时，历年平均全年无霜期198天。 年平均气压为750mmHg；极端最高气压为779.3 mmHg；极端最低气压为736 mmHg。 境内多年平均降水量541.7mm，降水主要集中于6、7、8三个月，占全年降水量的52～58%，降水日数平均80天，日最大降水量119.3mm；多年平均蒸发量1917.5毫米，是平均降水量的3.5倍。年最大蒸发量2159毫米，最小蒸发量1507毫米。最大积雪深度为33cm；最大雪压39.6kg/m2。 年主导风向：南风及西南风最多，占全年各风向频率的37%；北到东北风次之，频率17%；年平均风速：2.6～3.4m/s；春季主导风向：西南风，平均风速3.7m/s，最大风速20m/s；冬季主导风向：北风，平均风速2.8m/s，最大风速16m/s；10分钟最大风速：（地面以上10米处）27 m/s；风载荷：（地面以上10米处）45kg/m2。 年平均相对湿度：64%；最热月平均相对湿度：76%；最冷月平均相对湿度：56%。 最大冻土深度：0.3m。 综合所述，项目区降水偏少，光照充足，热量丰富，雨热同季，气候温和，无霜期长，利于多种作物的生长和发育。 4．水文地质 （1）水文 桓台的主要河流为乌河及猪龙河，乌河发源于淄博市临淄区大武乡南部山丘地带，流经该区路山乡，在六天务村西入桓台县，再经桓台县侯庄、索镇、耿桥、起凤等乡(镇)在夏庄村北入预备河去博兴县，河长39km，流域面积115km2。猪龙河发源于张店区沣水镇以南的沣水群泉，自南向北流经张店区（贯穿张店城区），开发区、桓台县的11个乡镇、70个村，于桓台县起凤镇的华沟村西北入马踏湖，经预备河和排污暗涵汇入小清河，全长 47.0km，（小清河到预备河口3.4km），流域面积 153.3km2。 地下水有三种类型：第四系孔隙水、基岩裂隙水、中奥陶纪石灰系基岩溶裂隙水。 （2）地质 地基承载能力：本地区属于第四纪地层及石炭纪，自上而下揭露的地层依次为杂填土、粉质粘土、中风化砂页岩共三层，石灰岩层地场内均有分布且质地坚硬。该项目生产装置中无高大建筑及对地层形成重压的设备，地质状况可满足生产装置的要求。 根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），该地区地震动峰值加速度为0.1g，地震烈度为7度。 5．自然资源 桓台县得天独厚的地理条件，形成桓台丰富物产。粮食作物主要有小麦、玉米；蔬菜有细毛山药、实心芹菜、四色韭菜，湖区盛产白莲藕、金丝鸭蛋、毛蟹、鳝鱼。桓台矿产资源丰富，境内已探明的有金属、石油、天然气、煤炭等。

社会环境简况（社会经济结构、教育、文化、文物保护等）： 项目位于淄博市桓台县。历史上，桓台商属薄姑国，周属齐国，秦归齐郡。元朝时，定名为新城。民国初期，因境内有齐桓公戏马台而更名为桓台县。桓台县位于山东省中部，鲁中山区与鲁北平原交界地带，系华北大平原的一部分。县境东接齐国故都临淄，南靠淄博市政府驻地——张店，西南部与周村接壤，西连邹平，北依博兴、高青。县境南北延伸24.4公里，东西相距27.3公里，全县总面积508.96平方公里，人口49.76万。桓台县距山东省省会济南100公里，境内有济青高速公路、省道寿(光)济(南)路横穿东西，滨博高速公路东线、803省道纵贯南北，交通运输十分便利。同时实现村村通广播电视、电话，通讯发达。优越的交通、通讯条件，为项目的建设奠定了坚实的基础。 桓台工业发展日新月异，企业技术装备水平、生产能力、出口创汇能力不断提高。 1992年经山东省人民政府批准设立的省级开发区—桓台经济开发区，核定规划面积275公顷。区内现有各类企业126家，已初步形成钢铁制造、石油化工、汽车配件、文化印刷、服务业五大主导产业。山东黄河龙酒业集团、山东汇丰石化、淄博博丰复合肥、淄博铁源工贸、淄博巨明机械、山东华天轴承、山东格尔齿轮、山东宝恩制革、淄博和济物流等知名企业相继入园发展。形成了以造纸、轻纺、机械、化工、家具、建材、农副产品加工为主的，门类较为齐全的工业体系。同时，出口产品已发展到化工、纺织、皮革、服装、工艺品、机电、农副产品等8大系列200多个品种。 桓台是山东省粮食集中产区之一，素有“鲁北粮仓”之称。盛产小麦、玉米、蔬菜、瓜果，北部湖区是淡水鱼类、芦苇的产区。近年来，桓台县通过统筹规划、典型引路、加强指导等措施，保障了农村能源和生态循环农业的快速发展。截至目前，已建成现代化的生态循环农业示范园区13处。 桓台县境内现有省级重要文物保护单位5处。对史家遗址等重点文物保护单位，县里组织专人继续开展考古勘探和发掘工作，以深入了解其性质和内涵。同时，结合当地的村镇建设，作为地方文化景点之一，进行妥善保护，供人们参观学习，使这些珍贵的历史文化遗产在现代社会中发挥其应有的作用。 评价区内无风景名胜和文物古迹。

环境质量状况

建设项目所在地区域环境质量现状及主要环境问题（环境空气、地面水、地下水、声环境、生态环境等）： 1．环境空气现状 根据《2015年淄博市环境状况公报》可知，桓台县大气环境中各主要污染物的年均浓度，见下表： 污染因子; 年均浓度（mg/m3）; 标准值（mg/m3）. SO2; 0.07; 0.06. NO2; 0.053; 0.04. PM10; 0.086; 0.07. 由表中可以看出，该项目所在地环境空气质量不满足《环境空气质量标准》(GB3095-2012)中二级标准的要求。 2．噪声环境现状 根据《2015年淄博市环境状况公报》可知，评价范围内区域环境噪声质量能够符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准的要求。 3．地表水质量状况 距项目最近的地表水体有涝淄河，根据《2015年淄博市环境状况公报》可知，涝淄河水质目前不能够满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅴ类标准。 4．地下水质量状况 根据《2015年淄博市环境状况公报》可知，项目区地下水未受到污染，各项指标均达到《地下水质量标准》(GB/T14848-93)Ⅲ类标准，地下水水质良好。

主要环境保护目标（列出名单及保护级别）： 表5 主要环境保护目标及级别一览表 保护类别; 保护目标; 方位; 厂距; 保护级别. 大气环境 声环境; 周坊村; NW; 184m; 《环境空气质量标准》 （GB3095-2012）二级 《声环境质量标准》 （GB3096-2008）2类标准. 东边坊村; W; 624m. 姜坊村; NW; 239m. 四坊村; NW; 374m. 凤鸣村; SE; 581m. 龙西村; SSE; 811m. 淄博德扬经典外语学校; S; 1000m. 马王村; E; 1600m. 东马村; SW; 1200m. 三岔村; NE; 1400m. 地表水; 涝淄河; W; 883m; 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准. 地下水; 周围浅层地下水; ——; ——; 《地下水环境质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类.

评价适用标准

| 环 境 质 量 标 准 | 1．大气环境执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）的二级标准。 表6 环境空气质量标准二级 单位：mg/Nm3 污染因子; 环境质量标准. 取值时间; 浓度限值. SO2; 年平均; 0.06. 日平均; 0.15. 1小时平均; 0.50. NO2; 年平均; 0.04. 日平均; 0.08. 1小时平均; 0.20. PM10; 年平均; 0.07. 日平均; 0.15. PM2.5; 年平均; 0.035. 日平均; 0.075. 2．声环境执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。 表7 声环境质量标准2类区标准 单位：dB（A） 功能类别/时段; 昼间; 夜间. （GB3096-2008）2类; 60; 50. 3．地表水执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅴ类标准。 表8 地表水环境质量标准Ⅴ类标准 污染因子; Ⅴ类标准（单位：除pH外mg/L）. pH值; 6～9. COD; ≤40. BOD5; ≤10. 氨氮; ≤2.0. 溶解氧; ≥2.0. 石油类; ≤1.0. 总磷; ≤0.4. 4．地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准。 |
| --- | --- |
| 污 染 物 排 放 标 准 | 1．项目噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，具体标准限值为：昼间60 dB(A)，夜间50 dB(A)。 2．废气排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中新污染源大气污染物无组织排放标准要求。具体数值见下表： 表9 大气污染物排放标准限值 污染物; 无组织排放监控浓度限值. 监控点; 浓度（mg/m3）. 非甲烷总烃; 周界外浓度最高点; 4.0. 颗粒物; 1.0. 3．固体废物执行《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）及修改单；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其修改单标准要求。 |
| 总 量 控 制 指 标 | 本项目需申请总量控制指标：烟（粉）尘，0.069 t/a；VOCs，0.01 t/a。 |

建设项目工程分析

工艺流程简述（图示）： 1、施工期工艺流程及产污环节 拟建项目的生产车间和办公场所是租用周坊村村委闲置厂房，水、电、消防设施齐全，只需进行厂房内空间规划和生产设备的安装，无需生产车间的建设，无大的土建工程量，污染因素较少。施工期流程如下图： 图2 项目施工期工艺流程及产污环节图 2、运营期工艺流程及产污环节 图3 项目运营期工艺流程及产污环节图 2．工艺简介 首先根据要求进行下料（切割采用乙炔、氧气气割和数控切割），然后将切割好的原料进行车床加工，再对车床加工后的零配件进行焊接（CO2保护焊），焊接完成后对表面打磨抛光处理，最终组装制得成品外售。

主要污染工序： 一、施工期： 施工期无土建工程，只进行厂房规划和生产设备安装，产生少量扬尘和噪声，环境影响控制在厂区内部，对周围大气环境和声环境的影响不大，随施工期的结束而消失。 二、营运期: 1．废水 本项目职工生活使用旱厕，不产生生活污水，定期清运作肥料，不外排。 2．废气 拟建项目废气主要有项目下料切割过程产生的烟（粉）尘、焊接工序产生的微量焊接烟尘、打磨过程产生的粉尘和设备维护保养过程机油挥发的非甲烷总烃。 （1）项目下料切割过程产生的烟（粉）尘 由于铁板、槽钢等原材料表面附着不清洁物质（锈蚀等），下料切割过程会产生烟（粉）尘，产生系数按原材料用量的0.1‰计，则该部分烟（粉）尘产生量约为0.032 t/a，生产车间内无组织排放。 （2）焊接工序产生的微量焊接烟尘 根据《焊接车间环境污染及控制技术进展》（上海环境科学），不同成分焊接材料在实施焊接时产生的不同成分的焊接烟尘，常用结构钢焊条不同焊接方式的发尘量见表10。 表10 不同焊接方法的发尘量 焊接方式; 焊接材料; 焊接材料的发尘量（g/kg）. 电弧焊; 低氢型焊条（直4mm）; 11~16. 钛钙型焊条（直径4mm）; 6~8. CO2保护焊; 实心焊丝（直径1.6mm）; 5~8. 药芯焊丝（直径1.6mm）; 7~10. 氩弧焊; 实芯焊丝（直径1.6mm）; 2~5. 埋弧焊; 实芯焊丝（直径5mm）; 0.1~0.3. 根据企业提供资料，项目焊接主要采用CO2保护焊，焊材采用实芯焊丝，年消耗量2 t/a。则项目焊接烟尘产生量=2000 kg/a×8 g/kg=16 kg/a。 焊接烟尘采用移动式焊接烟尘净化器处理，处理后无组织排放，净化器对焊接烟气收集效率按80%计，焊接烟气净化处理效率按90%计，烟尘经处理后的排放量为0.00128 t/a，净化器未收集的烟尘排放量为0.0032 t/a。 合计，焊接烟尘无组织排放量为0.00448 t/a，生产车间内无组织排放。 （3）项目打磨过程产生的粉尘 由于铁板、槽钢等原材料表面附着不清洁物质（锈蚀等），需将产品进行打磨，打磨过程打磨下来的多为铁屑等物质，自身比重较大，不易逸散，有少量比重较轻的锈蚀等不清洁物质逸散，逸散量约占打磨原料的0.1‰，则项目打磨过程逸散的粉尘量为0.032 t/a，生产车间内无组织排放。 （4）设备维护保养过程机油挥发的非甲烷总烃 项目车床、钻床等机械设备维护保养需使用机油，并定期更换，机油用量为0.1t/a，挥发量按机油用量的10%计，则车间内非甲烷总烃气体挥发量为0.01 t/a，生产车间内无组织排放。 3．固废 拟建项目固体废物主要有下料、车床、打磨工序产生的下脚料和铁屑、废机油、焊接废料、职工办公生活垃圾及旱厕产生的粪便。 下脚料、铁屑：下料、车床、打磨工序产生的下脚料、铁屑的产生系数按原料用量的0.5%计，则项目下脚料、铁屑产生量为1.6 t/a。 废机油：机械设备维护保养过程更换的废机油约为用量的50%，则本项目废机油产生量为0.05 t/a。 焊接废料：按照焊条用量的1%计，为0.02 t/a。 生活垃圾：本项目职工定员12人，生活垃圾产生定额按0.5 kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.8 t/a。 旱厕粪便：本项目职工定员12人，旱厕粪便产生系数按0.5 kg/人•d计，则生活垃圾产生量为1.8 t/a。 4．噪声 项目噪声源为电焊机、切割机、钻床、车床等维护保养时产生的机械噪声，机械噪声约80～100dB(A)。

项目主要污染物产生及预计排放情况

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 处理前产生浓度及产生量（单位） | 排放浓度及排放量 （单位） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料 | 烟（粉）尘 | 0.032 t/a | 0.032 t/a |
|  | 焊接 | 烟尘 | 0.016 t/a | 0.00448 t/a |
|  | 打磨 | 粉尘 | 0.032 t/a | 0.032 t/a |
|  | 设备维护保养 | 非甲烷总烃 | 0.01 t/a | 0.01 t/a |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 下脚料、铁屑 | 1.6 t/a | 外售 |
|  | 生产过程 | 废机油 | 0.05 t/a | 委托有资质单位处置 |
|  | 生产过程 | 焊接废料 | 0.02 t/a | 外售 |
|  | 职工 办公生活 | 生活垃圾 | 1.8 t/a | 环卫部门清理外运 |
|  | 旱厕 | 粪便 | 1.8 t/a | 定期外运作农肥 |
| 噪 声 | 本项目噪声主要包括机械动力噪声，高噪设备主要为电焊机、切割机、钻床、车床等，产生的噪声水平在80～100 dB(A)之间，加工车间为封闭式围护结构，采用设置减震垫、绿化降噪等减振降噪措施后，预计厂界噪声能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 主要生态影响（不够时可附另页）： 该项目租赁车间进行生产加工，施工期主要为厂房规划、设备安装，施工期较短，不会对原来周围区域生态环境带来不利影响。 |  |  |  |  |

环境影响分析

一、施工期环境影响分析 施工期无土建工程，只进行厂房规划和生产设备安装，产生少量扬尘和噪声，由于本项目生产设备少，短时间内可安装完成，环境影响控制在厂区内部，对周围大气环境和声环境的影响不大，且随施工期的结束而消失。 二、营运期环境影响分析 1．水环境影响分析 （1）地表水环境影响分析 本项目用水主要为职工生活用水。职工生活用水主要为饮用水，本项目职工办公生活使用旱厕，不产生生活污水，定期清运作肥料，不外排。项目不产生外排废水，对周围地表水环境影响较小。 （2）地下水环境影响分析 本项目可能造成地下水污染的环节主要是旱厕的渗漏。本环评建议旱厕采用防渗设计处理，通过采取上述措施后，项目建成投产后，对周围地下水水质影响较小。 2．大气环境影响分析 本项目废气主要为下料切割过程中产生的无组织烟（粉）尘、焊接过程中产生无组织焊接烟尘、打磨工序产生的无组织粉尘和设备维护保养过程中机油挥发产生的无组织非甲烷总烃。 以生产车间为排放面源，采用SCREEN3模式对项目无组织烟（粉）尘、非甲烷总烃影响进行估算，烟（粉）尘、非甲烷总烃厂界浓度限值能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求(颗粒物：1.0 mg/ m3、非甲烷总烃：4.0 mg/ m3)，对周围大气环境影响较小。 3．噪声环境影响分析 本项目噪声主要包括机械动力噪声，高噪设备主要为电焊机、切割机、钻床、车床等，产生的噪声水平在80～100dB(A)之间。加工车间为封闭式围护结构，采用设置减震垫、绿化降噪等减振降噪措施，使噪声受到不同程度的隔绝和吸收。预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，故噪声对周围环境影响很小。 4．固废环境影响分析 拟建项目固体废物主要有下料、车床、打磨工序产生的下脚料和铁屑、废机油、焊接废料、生活垃圾及旱厕产生的粪便。 下脚料、铁屑、焊接废料经收集后外售； 废机油，属危险废物（HW08 900-249-08），委托有资质单位处置； 生活垃圾由环卫部门定期清运，旱厕粪便定期外运用作农肥。 项目固废均能综合利用和妥善处置，对周围环境基本不产生影响。 5．卫生防护距离分析 该项目为机械制造行业，设备噪声源强为80～100 dB(A)，参考《以噪音污染为主的工业企业卫生防护距离标准》（GB18038-2000）中关于小机床制造厂的卫生防护距离规定，其卫生防护距离为100米。 根据《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》（GB/T3840-91）中推荐的卫生防护距离估算方法计算卫生防护距离。 有害气体无组织排放所应设置的卫生防护距离的确定采用下述卫生防护距离计算公式计算： 式中：Qc——有害气体无组织排放量可以达到的控制水平（kg/h）； Cm——标准浓度限值（mg/Nm3）； L——所需卫生防护距离（m）； r——有害气体无组织排放源所在生产单元的等效半径（m），根据该生产单元占地面积S（m2）计算r=(S/π)0.5； A，B，C，D——卫生防护距离计算系数（无因次），根据企业所在地区近五年平均风速及工业企业大气污染源构成类别从表11中选取，本项目大气污染源类别按Ⅲ类考虑。 表11 卫生防护距离计算系数 计算 系数; 工业企业 所在地区 近五年平 均风速; 卫生防护距离L（m）. L≤1000; 1000＜L≤2000; L＞2000. 工业企业大气污染物构成类别. I; II; III; I; II; III; I; II; III. A; ＜2; 400; 400; 400; 400; 400; 400; 80; 80; 80. 2~4; 700; 470; 350; 700; 470; 350; 380; 250; 190. ＞4; 530; 530; 260; 530; 350; 260; 290; 190; 140. B; ＜2; 0.01; 0.015; 0.015. ＞2; 0.021; 0.036; 0.036. C; ＜2; 1.85; 1.79; 1.79. ＞2; 1.85; 1.77; 1.77. D; ＜2; 0.78; 0.78; 0.57. ＞2; 0.84; 0.84; 0.76. 注：Ⅰ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，大于标准规定的允许排放量的三分之一者； Ⅱ类 与无组织排放源共存的排放同种有害气体的排气筒的排放量，小于标准规定的允许排放量的三分之一，或虽无排放同种大气污染物之排气筒共存，但无组织排放的有害物质的容许浓度是按急性反应指标确定者； Ⅲ类 无排放同种有害气体的排气筒与无组织排放源共存，且无组织排放的有害物质的容许浓度是按慢性反应指标确定值。 当地近5年平均风速1.8 m/s，卫生防护距离计算参数及其结果见表12。 表12 卫生防护距离计算参数及其计算结果 污染源; 污染物; A; B; C; D; 卫生防护距 离计算值(m); 卫生防护 距离(m). 生产车间; 烟（粉）尘; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 1.869; 50. 非甲烷总烃; 400; 0.01; 1.85; 0.78; 0.022; 50. 卫生防护距离在100m以内时，级差为50m；超过100m，但小于或等于1000m时，级差为100m；超过1000m以上，级差为200m。 无组织排放多种有害气体的工业企业，按Qc/Cm的最大值计算其所需卫生防护距离；但当按两种或两种以上的有害气体的Qc/Cm值计算的卫生防护距离在同一级别时，该类工业企业的卫生防护距离级别应该高一级。 由表12可知，有害气体无组织排放应设置的卫生防护距离为生产车间外100 m。 综上，确定拟建项目卫生防护距离为生产车间外100 m，卫生防护距离内没有学校、医院、居民区等敏感点，满足卫生防护距离的要求。 6. 环境风险影响分析 （1）风险识别 根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2004）相关要求，项目采用的原材料、项目营运期所产生的“三废”物质均不构成重大危险源。因此，该项目生产过程中无重大环境风险。 （2）风险防范措施 项目虽无重大环境风险，但是在生产过程中也应做出相应的防范措施。 ① 严禁烟火，加强管理，严格操作规范，制定一系列的防火规章制度；车间进口处明显位置设立醒目的严禁烟火标志。 ② 按照《建筑灭火器配置设计规范》（GB50140-2005）规定，配置相应的灭火器类型（干粉灭火器等）与数量，并在火灾危险场所设置报警装置。 ③ 车间内堆放的原料和成品量要严格控制，不得存放过多，生产的成品要及时运走。定期检查生产和原料贮存区，杜绝事故隐患，降低事故发生概率。 （3）预防对策及建议 ① 为预防火灾事故发生，应成立应急事故领导小组，健全安全操作规程。 ② 一旦发生事故，则要根据具体情况采取应急措施，切断火源，控制事故扩大；立即报警，向社会求援，组织人员开展灭火救援行动。 ③ 定期组织员工培训，熟练掌握应急事故处理措施。 ④ 做好防火措施，定期对消防器材进行检测与更换，确保其状态完好。 ⑤ 加强环境管理，加强厂内环境建设，搞好绿化，推广清洁生产。 （4）项目营运过程中不存在重大危险源，在严格落实风险防范措施的情况下，项目环境风险可以接受。 7. 绿化分析 绿化工程可除尘、减噪、净化空气、美化环境、调节生态系统平衡，为营造良好的生产、办公环境。本项目根据生态承载力，合理搭配树种，厂区空地和建筑物前设置绿化带注重速生与慢生、常绿与落叶树种的搭配，并进行适当密植，尽可能多种植乔木，努力打造绿色优美的厂区。 8. 社会稳定风险影响分析 （1）建设项目的规范性分析 项目建设符合国家和淄博市产业政策，符合《关于印发﹤建设项目环评审批原则（试行）﹥的通知》（鲁环[2012]263号）关于建设项目审批原则的要求。 （2）建设项目的相融性分析 本项目的建设符合国家和淄博市产业政策。本项目选址符合规划，项目所在地外围交通运输条件良好。项目噪声、废气等污染物能够实现达标排放，正常情况下的环境影响较小，而环境的风险性问题，可通过安全生产管理，将环境的风险性将至最低。在落实本报告表提出的各项环保措施后，本项目运营对环境的影响可得到有效控制，能实现达标排放，不会改变现有的环境功能现状。 （3）建设项目的可控性分析 本项目主要可能发生社会不稳定的事故是噪声扰民，因此应确保噪声达标排放。建设单位及地方政府应关注利益相关者的意见，做好补偿工作，严格落实环保措施，针对本项目潜在的社会稳定风险采取降低化解矛盾的措施，及时发现并化解项目实施过程中遇到的矛盾和问题，将危害社会风险影响减小到最低程度，确保社会稳定。 本项目的建设具有规范性、相融性和可控性，采取的环保措施可行，能实现达标排放，对环境影响在可接受程度；项目建成后，具有良好的经济效益和社会效益，对于促进和保障当地社会经济发展具有重要意义。因此，从社会稳定性方面 ，本项目是可行的。 9. 总量达标分析 本项目需申请总量控制指标：烟（粉）尘，0.069 t/a；VOCs，0.01 t/a。

建设项目拟采取的防治措施及预期治理效果

| 内容 类型 | 排放源 （编号） | 污染物名称 | 防治措施 | 预期治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 物 | 下料 | 烟（粉）尘 | 无组织排放 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值要求 |
|  | 焊接 | 粉尘 |  |  |
|  | 打磨 | 粉尘 |  |  |
|  | 设备维护保养 | 非甲烷总烃 |  |  |
| 水 污 染 物 | -- | -- | -- | -- |
| 固 体 废 物 | 生产过程 | 下脚料、铁屑 | 外售 | 资源化 |
|  | 生产过程 | 废机油 | 委托 有资质单位处置 | 无害化 |
|  | 生产过程 | 焊接废料 | 外售 | 资源化 |
|  | 职工 办公生活 | 生活垃圾 | 环卫部门 清理外运 | 无害化 |
|  | 旱厕 | 粪便 | 定期外运作农肥 | 资源化 |
| 噪 声 | 项目噪声主要包括机械动力噪声，高噪设备主要为电焊机、切割机、钻床、车床等，产生的噪声水平在80～100 dB(A)之间，加工车间为封闭式围护结构，采用设置减震垫、绿化降噪等减振降噪措施后，预计厂界噪声能够达到《工业 企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 |  |  |  |
| 其 他 | 无 |  |  |  |
| 生态保护措施及预期效果： 该项目营运期要确保污染物达标排放，以减少本项目对周围环境的影响，同时应加强设备管理、厂区绿化，项目不会对周围大区域的生态环境带来影响。 |  |  |  |  |

结论与建议

| 一、结论 1．项目概况 桓台县果里镇齐锻锻压机床厂投资建设的卷板机、开平线设备制造项目地处山东省淄博市桓台县果里镇张北路515号，厂房租用桓台县果里镇周坊村民委员会闲置厂房，项目占地3460 m2，总投资30万元，其中环保投资3万元，占总投资10%；劳动定员12人，年生产天数300天，每天工作时间8小时，年产200台卷板机、开平线设备。 2．环境质量现状 根据《2015年淄博市环境状况公报》，评价范围内环境空气中污染物SO2、NO2等浓度不满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准的要求；区域声环境质量符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准的要求；评价范围内涝淄河水质指标不能满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅴ类水体标准；该区域地下水符合《地下水质量标准》（GB/T14848-93）Ⅲ类标准要求。 3．产业政策和规划符合性 （1）产业政策符合性分析 本项目不属于《产业结构调整指导目录（2011 年本）修正版》（国家发展和改革委员会[2013]第21号令）和《淄博市人民政府办公厅关于印发淄博市产业结构调整指导意见和指导目录的通知》（淄政办发[2011]35号）中“鼓励类”、“限制类”和“淘汰类”项目，属于允许类项目，符合国家和淄博市产业政策要求。 该项目已经在桓台县发展和改革局登记备案，备案号为：桓发改补字[2017]441号。 （2）建设项目环保符合性分析 本项目建设符合《建设项目环评审批原则（试行）》（鲁环函[2012]263号）中相关要求。 （3）发展规划及用地符合性分析 本项目建设地点位于山东省淄博市果里镇周坊村寿济路与张北路交叉路口东500米，根据建设单位提供的关于本项目办理环保手续的预审表，山东省桓台经济开发区管理委员会同意该项目在该地建设，符合规划要求。本项目用地不属于《国土资源部国家发展和改革委员会关于发布实施〈限制用地项目目录（2012年本）〉和〈禁止用地项目目录（2012年本）〉的通知》中的“限制类”和“禁止类”，符合国家及地方的用地规划。 4．施工期环境影响分析 拟建项目租赁厂房进行生产，施工期只进行厂房规划、生产设备安装，有少量扬尘及噪声产生，环境影响控制在厂区内部。由于本项目生产设备少，短时间内可安装完成，因此，本项目施工期对周围环境的影响很小，且随施工期的结束而消失。 5．营运期环境影响分析结论 （1）地表水影响分析 本项目用水主要为职工生活用水，职工生活用水主要为饮用水，职工办公生活使用旱厕，无废水产生。项目不产生外排废水，对周围地表水环境影响较小。 （2）地下水影响分析 本项目可能造成地下水污染的环节主要是旱厕的渗漏。本环评建议旱厕采用防渗设计处理，通过采取上述措施后，项目建成投产后，对周围地下水水质影响较小。 （3）环境空气影响分析 本项目废气主要为下料切割过程中产生的无组织烟（粉）尘、焊接过程中产生无组织焊接烟尘、打磨工序产生的无组织粉尘和设备维护保养过程机油挥发产生的的无组织非甲烷总烃。 根据预测，本项目排放的烟（粉）尘、非甲烷总烃等无组织废气厂界浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中浓度限值要求(颗粒物：1.0 mg/ m3、非甲烷总烃：4.0 mg/ m3)，对周围大气环境影响较小。 （4）噪声影响分析 本项目噪声主要包括机械动力噪声，高噪设备主要为电焊机、切割机、钻床、车床等，加工车间采用封闭式围护结构，同时采用设置减震垫、绿化降噪等减振降噪措施后，预计厂界噪声能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 （5）固废影响分析 拟建项目固体废物主要有下料、车床、打磨工序产生的下脚料和铁屑、废机油、焊接废料、生活垃圾及旱厕产生的粪便。 下脚料、铁屑、焊接废料经收集后外售； 废机油，属危险废物（HW08 900-249-08），委托有资质单位处置； 生活垃圾由环卫部门定期清运，旱厕粪便定期外运用作农肥。 项目固废均能综合利用和妥善处置，对周围环境基本不产生影响。 6．卫生防护距离分析 拟建项目需设置卫生防护距离为生产车间外100 m，卫生防护距离内没有学校、医院、居民区等敏感点，满足卫生防护距离的要求。 7．环境风险分析 该项目存在一定的环境风险，本工程采取了一系列的环境风险防护措施后，其发生概率数很小，环境风险属于可接受范围。 8．社会稳定性风险分析 本项目的建设具有规范性、相融性和可控性，采取的环保措施可行，能实现达标排放，对环境影响在可接受程度；项目有良好的经济效益和社会效益，对于促进和保障当地社会经济发展以及企业自身的壮大都具有积极意义。 主要可能发生社会不稳定的事故是噪声扰民，因此应确保噪声达标排放。建设单位及地方政府关注利益相关者的意见，严格环保措施，针对本项目潜在的社会稳定风险采取降低、化解矛盾的措施，对及时发现并化解项目实施过程中遇到的矛盾和问题，将危害社会稳定风险影响减小到最低限度，确保社会稳定。 在采取上述措施后，本项目对社会稳定性的影响是可接受的。因此，从社会稳定性方面考虑，本项目是可行的。 9．总量达标分析结论 本项目需申请总量控制指标：烟（粉）尘，0.069t/a；VOCs，0.01 t/a。 10．环评总结论 该项目建设符合国家和当地有关产业政策，符合当地总体规划，选址合理。项目运营期对周围环境带来一定影响，在建设单位认真落实报告表中所提出的各项污染防治措施的前提下，其影响完全可以得到有效的预防控制和减缓，通过预测分析，项目污染物排放能够满足相关标准要求。因此，建设单位认真落实报告表所提出的各项污染防治措施，加强运营期管理，实现污染物达标排放的前提下，从环保角度看，本项目的实施是可行的。 二、建议和意见 1、该项目在建设过程中，必须严格按照国家有关建设项目环保管理规定，执行建设项目须配套建设的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的“三同时”制度。各类污染物的排放应执行本次环评规定的标准。 2、项目旱厕须采取严格的防渗措施，防止外泄、淋溶下渗污染地下水。 3、尽量选择低噪声设备，并对设备进行基础减震、降噪等措施，减少噪声对周围环境的影响，确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 4、积极配合环保部门的监督、监测等环保管理。 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 预审意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 下一级环境保护行政主管部门审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
| 审批意见： 公 章 经办人： 年 月 日 |  |  |
|  | 注 释 一、本报告表应附以下附件、附图： 附件1 立项批准文件 附件2 其他与环评有关的行政管理文件 附图1 项目地理位置图（应反映行政区划、水系、标明纳污口位置和地形地貌等） 附图2 项目平面布置图 二、如果本报告表不能说明项目产生的污染及对环境造成的影响，应进行专项评价。根据建设项目的特点和当地环境特征，应选下列1～2项进行专项评价。 1．大气环境影响专项评价 2．水环境影响专项评价（包括地表水和地下水） 3．生态影响专项评价 4．声影响专项评价 5．土壤影响专项评价 6．固体废弃物影响专项评价 以上专项评价未包括的可另列专项，专项评价按照《环境影响评价技术导则》中的要求进行。 |  |

山东省环境保护厅翻印